Приложение №1.

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ «___» ________________ 2015 года | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор НО «Фонд МЖКХ Оренбургской области» _______________Т.А. Бахитов «___» __________ 2015 года |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирского лифта в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область,                                                        г. Орск, ул. Ялтинская, д.95.

| №п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | НО «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области» |
| 2. | Объект капитального ремонта | Лифтовое оборудование подъезда №1, жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95. |
| 3. | Основание для выполнения работ | Заключение эксперта органа по сертификации ООО «Центр по объектам повышенной опасности» по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы. |
| 4. | Источник финансирования | За счет средств, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, а также собственников помещений в многоквартирном доме. |
| 6. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7. | Состав выполняемых работ | Согласно ведомости объемов работ и локальному сметному расчету на капитальный ремонт (замену) лифтового оборудования |
| 8. | Требования к монтируемому лифтовому оборудованию | Тип лифта – пассажирский. Грузоподъемность, кг – 400. Скорость перемещения, м/с – 1. Число остановок, шт – 9. Число дверей шахты, шт – 9. Конструкция дверей шахты - раздвижные двухстворчатые. Способ открывания дверей шахты - автоматический, путем нажатия на ролик замка, неподвижной отводкой, установленной на дверях кабины. Конструкция дверей кабины - раздвижные двухстворчатые автоматические. Высота подъема, м – 29,0. Внутренние размеры кабины (ширина*глубина*высота), мм – 980х1060х2100. Размер дверного проема (ширина*высота), мм – 1000х2000. Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети - 380 В, 50 Гц. |
| 9. | Требования к качеству и безопасности работ | Строительно-монтажные работы должны производится в соответствии с действующими в сфере строительства на территории РФ нормами и правилами производства работ, а также с соблюдением требований техники безопасности в строительстве. |
| 10. | Требования к технической документации | После проведения монтажных и пуско-наладочных работ исполнитель должен предоставить Заказчику: - комплект исполнительной документации в составе: Кс-6а, КС-6, КС-2, КС-3, журналы специальных работ; - паспорт на лифт. |
| 11. | Требования к гарантии | Срок гарантии начинается после подписания акта приемки комиссией, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. Срок гарантии на выполненные строительно-монтажные работы – 36 месяцев. |
| 12. | Дополнительные требования | Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 марта 2014 г. N 2170/620-V-ОЗ "О мерах по обеспечению тишины и покоя граждан на территории Оренбургской области" |

| от Исполнителя: _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ «_____»_______________2015 г. | от Заказчика: (ответственный представитель) Начальник отдела организации и контроля работ по капитальному ремонту ____________Сидоров М.С. «____»_________________2015 г. |
| --- | --- |